附件：        福泉市第一人民医院

采购数字式心电图机技术参数及配置要求

# 采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数字式心电图机（含工作站） | 3 | 台 |
|  | 专用推车 | 3 | 台 |

# 技术参数

| 编号 | 名称 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 数字式心电图机（含工作站） | - 支持12导心电图采集 - ▲心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键。【提供产品制造商公开发布的资料证明】 - 显示屏幕≥10英寸 - 具备LAN、USB等传输接口 - 支持智能操作系统，可远程更新升级【提供软件功能截图】 - ▲心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块。【提供公开发表的证明材料】 - ▲心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi【提供公开发表的技术证明材料】 - 锂电池额定容量≥10400mAh，在40℃或以下支持5小时以上连续工作【提供产品制造商公开发布的资料证明】 - 输入阻抗：≥10.0MΩ - 共模抑制比：≥89dB - 耐极化电压：±600mV - ▲频响范围：0.05-249Hz全频滤波【提供医疗器械注册证或检测报告证明材料】 - QTc参数测量：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置【提供QTc算法功能截图证明材料】 - 心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。【提供自动下载获取待检查信息列表功能截图】 - ▲心电图机通过IHE测试【提供IHE认证证书复印件】 - 对于危急值检查数据，心电图机应支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。【提供心电图机支持优先诊断功能证明】 |
|  |  | - 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。 - ▲具有向量分析技术【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】 - ▲阿托品试验采集及处理流程【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】 - 任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能 - ▲梯形图生成技术【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】 - 支持心电事件、起搏心电、晚电位功能【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】 - ▲设备需无缝接入医院现有心电网络系统，费用包含在本次投标报价里。 |
|  | 专用推车 | - 组成部分：车轮、塑胶一体底座、金属连杆、塑胶车篓、金属平台、塑胶推手 - 车轮说明：由5个万向轮组成，并且每个车轮都带有自刹车功能，车轮材料包括橡胶，金属，塑胶 |