附件：         福泉市第一人民医院

购置便携眼底照像机参数及配置要求

- 采购项目：便携式眼底照像机。

- 采购数量：一套。

- 采购技术参数及配置要求。

- （一）技术参数：

1、显示荧幕：对焦方式自动/手动对焦，3.5"寸全彩TFT-LCD触屏，显示感测芯片CMOS, 图像分辨率2560x1920 像素，视频分辨率1280x960像素

2、存储容量 ：*WIFI无线传输 >= 32G SD，档案格式照片(JPG)  (H.264高清画质)。

3、数据线USB接口线	Mini USB接口，可直接将图片传输至计算机连接线；AV接口线Phone Jack接口。

4、充电底座输入规格5V DC，1.2A，电源适配器输入规格：100-240VAC，50/60Hz,0.3A;

输出规格：5V DC,2A。

5、电池：可充电锂电池，3.7V typ.2600mAh(9.62Wh)  min.2500mAh, *可连续使用3小时以上。

6、眼底摄影机：

视角	45 度（典型）；屈亮度	20 到＋20D（典型）(-2000度到+2000度)；尺寸	201 ×90 × 203 mm3（典型）；*重量	<=450 克（典型含主机）；

•  用来查找眼底的发光源	两种模式，自然光发光二极管（LED）：波长 420～680nm，

功率不大于  4mW   /或红外线  LED：波长  800～900nm，功率不大于 4mW。

•  摄像/视频闪光灯：自然光发光二极管（LED） ；LED 波长 420nm～680nm，功率不大于 4mW。

- *可更换镜头

- *提供便携式拍摄支架

- *可搭配AI人工智能计算器,透过边缘运算, 实现眼底图像辅助分析

- * >=7个固示灯。

（二）配置清单：

主机1台

眼底镜镜头1个

充电底座1个

可充电锂电池2个

USB数据线1条

电源适配器1个

AV连接线1条

便携式拍摄支架1个