- 附件：

- 福泉市第一人民医院采购

- 双向真空辅助乳房活检系统技术参数及要求

- 项目名称：双向真空辅助乳房活检系统。

- 采购数量：1套。

- 采购参数及要求如下：

| 1 | 真空强度和形式：23-25in/HG,连续负压 |
| --- | --- |
| *2 | 真空方向：专利侧向负压确保样本固定并吸入取样槽，轴向负压确保样本的快速稳定传输 |
| 3 | 穿刺方式:单次穿刺，多次切割 |
| 4 | 旋切刀头设计：刀片式刀头设计，减少创面损伤 |
| *5 | 旋切方式：360度单一方向旋转切割 |
| *6 | 手术时间：切取1g标本时间< 45秒 |
| 7 | 活检针刀头停止点模式：砧板设计，彻底切断组织 |
| *8 | 套管模式:针体纵切面为上下双套管设计，方便切取标本和体液分离 |
| *9 | 刀槽设计：三种规格调节可变取样槽长度，8G探针可达到12mm,18mm,23mm三种切割取样长度。方便切取各种位置的病变。 |
| *10 | 标本取样排列方式：可视样本收集管理系统，一次自动旋转收集并逐条排列12条标本，并可多次旋转收集样本，方便影像检测和病理送检 |
| 11 | 术中出血处理：连续真空吸取 |
| 12 | 活检针规格：8G/10G 8G≧250mg(标本重量) |
| 13 | 影像引导:超声引导，三维立体定位引导 不同影像条件下配套不同专用手柄 |
| 14 | 控制方式:手控和脚踏开关控制 |
| 15 | 操作界面：屏幕为液晶屏触摸式操作，实时动画显示工作状况 |
| 16 | 负压强度可调节：负压强度调节功能，可根据手术需要手动调节控制负压强度 |
| 17 | 故障报警系统：有故障报警系统，可以及时确定并排除故障 |
| 18 | 适应范围：影像可见病灶的活检和完整切除 |
| 19 | 三类医疗器械认证标准：整机取得我国SFDA三类医疗器械认证，并且认证在有效期内 |
| *20 | 双向真空辅助乳房活检系统国内装机量：国内700家医院以上装机量 |