福泉市第一人民医院设备询价书面报价单

| 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价公司 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 品 牌 | 规格型号 |  | 数 量（套） |  | 单价（元） |
| 便携式生物剌激反馈仪 |  |  |  | 1 |  |  |
| 总报价（元） | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 报价人签名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 质保与服务承诺： |  |  |  |  |  |  |

附件：

福泉市第一人民医院

购置便携式生物刺激反馈仪技术参数

- 项目名称：便携式生物刺激反馈仪。

- 采购数量：一套。

- 三、设备适用范围：

- 对患者表面肌电信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。

四、技术参数：

- 4个电刺激物理通道，各通道相互独立。

- 刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。

- 电刺激脉冲宽度：10μs-1000μs范围内可调，步进10us可调节。

- 电刺激脉冲频率：0.5Hz-1000Hz范围内可调，步进1Hz可调节（除0.5Hz）。

- 上升/下降时间：0s～20s范围内可调。

- 主机可接地线，去除电磁干扰。

- 便携式电容触摸屏，屏幕尺寸10.1英寸。

- 操作系统：采用Android操作系统，保证系统兼容性及稳定性。

- 内置电池+外接电源，电池容量5000mAh，双供电模式，满足不同临床应用需求。